1、网络和网络可以通过（  路由器 ）互连起来，这样就构成了一个覆盖范围更大的网络，即互连网。正确答案: D

A.计算机   B.集线器   C.交换机   D.路由器

2、英特网在数据传送阶段采用的交换方式是(  分组交换 )。  正确答案: B

A.报文交换  B.分组交换  C.电路交换  D.前三个都是

3、关于网络体系结构中“层次”的如下描述，不正确的是

A.通信的对等实体具有相同的层次； B.通信的不同系统中的同等层具有相同的功能； C.高层使用所有低层提供的服务； D.低层向高层提供本层的硬件和软件配置。

4、在传输介质上传输比特流是物理层的任务。（A  ）   正确答案: A

A.对     B.错

5、协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够为（ 上一层  ）提供服务。

正确答案: B

A.下一层   B.上一层   C.上一层和下一层  D.对方

6、往返时间与发送的分组长度有关 ( )。   正确答案: A

A.对   B.错

7、下列关于物理层的描述，不正确的是

A. 物理层向数据链路层提供比特流服务

B. 物理层应提供比特流传输的可靠性

C. 物理层的任务包括物理连接的建立、维护和释放

D. 物理层要屏蔽传输介质、设备与通信技术的差异

8、对一条带宽为200MHz的通信线路，其信噪比为30dB，最高信息传输速率能达到多少？

9、数据在通信线路上的传输方式是（）。   正确答案: B

A.并行传输   B.串行传输

10、接收端收到的信号波形失去了码元之间的清晰界限的现象称为（）。正确答案: C

A.失真   B.波形叠加   C.码间串扰   D.干扰

11、物理层只关心比特流如何传输，而不关心比特流的含义，不关心传输差错。该说法是否正确？   正确答案: A

A.对   B.错

12、在常用的传输介质中,带宽最宽，信号传输衰减最小，抗干扰能力最强的是？

光纤

13、令向量 S 为(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)，向量 T 为(–1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1)。带入公式可得两个码片序列是正交的。公式怎么代入？

两个码片序列正交的判断依据是：如果向量 S 和向量 T 的内积为 0，则它们正交。 向量内积的计算方法是：将两个向量对应位置的元素相乘，然后将所有乘积相加。 对于向量 S （–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1）和向量 T （–1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1） 内积计算过程为： [ \begin{align} S \cdot T&=(-1)×(-1) + (-1)×(-1) + (-1)×1 + 1×(-1) + 1×1 + (-1)×1 + 1×1 + 1×(-1)\ &=1 + 1 - 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1\ &=0 \end{align} ] 因为内积为 0，所以两个码片序列是正交的。 您看这样的解释是否清楚呢？如果还有疑问，请随时告诉我。

14、共有4个站进行码分多址通信。4个站的码片序列为 A：（－1－1－1＋1＋1－1＋1＋1） B：（－1－1＋1－1＋1＋1＋1－1） C：（－1＋1－1＋1＋1＋1－1－1） D：（－1＋1－1－1－1－1＋1－1） 现收到这样的码片序列S：（－1＋1－3＋1－1－3＋1＋1）。 问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的是0还是1？

在上述计算中，内积 S · A = 8，说明 A 站发送的是 1；

内积 S · B = -8，说明 B 站发送的是 0；

内积 S · C = 0，说明 C 站没有发送数据；

内积 S · D = 8，说明 D 站发送的是 1 。

15、假定A、B、C站使用CDMA系统同时发送比特0，各站的码片序列如下：

A：（-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1）

B：（-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 ）

C：（-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 ）

网络中的其他站点接收到数据是什么。   正确答案: D

A.（-3 -1 -1 +1 +3 +1 +1 -1 ）  B.（-3 -1 +1 -1 +3 -1 -1 -1 ）

C.（+3 +1 -1 +1 +3 -1 -1 -1 ）  D.（+3 +1 +1 -1 -3 -1 -1 +1 ）

16、多个用户可以在同一的时间使用不同频带进行通信的技术是（）。  正确答案: A

A.频分复用   B.时分复用   C.统计时分复用

17、码分复用 CDM是每一个用户在同样的时间使用同样的频带进行通信。

正确答案: A

A.对    B.错

18、为什么链路层协议都要规定一个最大传送单元MTU？

MTU 的规定对于保证网络的正常运行、提高传输效率,防止网络拥塞和实现网络的分层设计都具有重要意义。

19、已知：信息码:101011,

生成多项式:G(X)=x3+x2+1

求：循环冗余码和发送的码字。

余码110 101011110

20、已知：接收码字:1100111001,

生成多项式:G(X)=x4+x3+1
     试判断接收码字的正确性，

若正确则指出冗余码和信息码。

冗余 1001 信息11001

21、PPP 用在同步传输链路时，若在接收方的数据链路层收到比特串“011111010”，则

A.这是标志字段，应还原成“01111110”   B.这是标志字段，应保持“011111010”

C.这是数据字段，应还原成“01111110”   D.这是数据字段，应保持“011111010”

PPP 用在同步传输链路时，采用零比特填充方法来实现透明传输。在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0。接收端对帧中的比特流进行扫描，每当发现 5 个连续 1 时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除。

在接收方收到的比特串“011111010”中，存在 5 个连续的 1，因此需要删除其后的一个 0，得到“01111110”。

所以，答案是 C。这是数据字段，应还原成“01111110”。

22、 数据链路层要解决的基本问题是（）。

正确答案: D

A.封装成帧   B.透明传输   C.差错检测   D.前三个都是

23、最大传送单元 MTU 是（）。

正确答案: D

A.数据帧头部的最大长度  B.数据帧的最大长度  C.数据帧的尾部字段的最大长度

D.数据帧的数据部分的最大长度

24、PPP协议需要使用地址。    正确答案: B

A.对    B.错

25、数据链路层提供相邻节点无差错数据帧传输，这意味着接收方收到的数据绝对无错误。    正确答案: B

A.对   B.错

26、为什么以太网规定最短有效帧的长度为 64 字节？

以太网规定最短有效帧的长度为64字节，主要是为了确保在最坏情况下，发送方能够在帧发送完毕之前检测到冲突。具体原因如下：

1. **冲突检测**：以太网采用CSMA/CD（载波监听多路访问/冲突检测）机制来解决多个设备同时发送数据时可能产生的冲突问题。在这种机制下，设备在发送数据前会先监听信道，如果信道空闲则发送数据；如果信道忙则等待一段时间后再尝试发送。如果两个设备同时发送数据，就会发生冲突，此时它们会停止发送，并等待一段随机时间后再重新发送。

2. **争用期**：以太网的争用期是指发送方发送数据后，最多经过多长时间就可以确定是否发生了冲突。在最坏情况下，争用期等于信号在网络中往返传播的时间。对于10Mbps的以太网，争用期为51.2μs，在这段时间内可以传输512位数据，即64字节。

3. **帧长度限制**：如果帧长度小于64字节，那么在发送方发送完帧之前，可能无法检测到冲突，从而导致数据丢失或错误。如果帧长度大于64字节，那么在发送方发送完帧之后，可能已经错过了检测冲突的时机，从而导致冲突无法被及时检测到。

因此，以太网规定最短有效帧的长度为64字节，以确保在最坏情况下，发送方能够在帧发送完毕之前检测到冲突，并采取相应的措施来解决冲突。

27、CSMA/CD工作原理的要点有：	①先听后发   ②边发边听   ③冲突处理   ④先发后听。    正确答案: C

A.①    B.①、②   C.①、②和③   D.②、③和④

28、对于CSMA/CD，为了确保发送站点在传输时能检测到可能发生的冲突，数据帧的传输时延至少要等于信号的传播时延的（）倍。    正确答案: B

A.1    B.2    C.3     D.4

29、分别判断以下2种因素是否对以太网的信道利用率有影响，并说明理由。

(1) 电缆长度。

(2) 传输带宽。

（1）电缆长度：

电缆长度对以太网的信道利用率有影响。

理由：电缆长度会影响信号在链路上的传播时延。传播时延越大，冲突窗口也就越大。冲突窗口越大，意味着在发送数据时需要等待更长的时间来确定是否发生冲突，这会导致更多的时间被浪费在等待和冲突检测上，从而降低了信道的利用率。

例如，在长电缆的情况下，信号传播需要更长时间，可能会增加冲突的可能性和冲突解的时间，减少有效数据传输的时间占比。

（2）传输带宽：

传输带宽对以太网的信道利用率有影响。

理由：传输带宽越大，在相同时间内能够传输的数据量就越多。如果传输的数据量不变，而带宽增加，那么传输所需的时间就会减少，从而减少了数据传输过程中的空闲时间，提高了信道的利用率。

例如，从 10Mbps 的带宽提升到 100Mbps，传输相同大小的数据所需的时间就会大大缩短，信道空闲时间减少，利用率提高。

30、100Base T：“T”代表：     正确答案: C

A.粗同轴电缆   B.细同轴电缆   C.双绞线

31、提高以太网信道利用率的方法是（）。    正确答案: B

A.提高连线的长度    B.减少连线的长度   C.减少帧的长度

32、以太网的MAC协议提供的是（）。   正确答案: A

A.无连接不可靠服务  B.无连接可靠服务 C.有连接不可靠服务 D.有连接可靠服务

33、关于以太网的MAC地址，下面说法正确的是（）。    正确答案: B

A.MAC地址与计算机所在的地点有关   B.MAC地址只是计算机网卡的标识符

34、以太网接入（使用）媒体的方式是（）。   正确答案: C

A.频分复用    B.时分复用   C.随机接入   D.受控接入

35、为什么以太网不需要像PPP协议那样用字节填充法解决透明传输问题？

帧定界方式不同：以太网采用的是曼彻斯特编码的物理层信号，通过信号的跳变来标识帧的开始和结束。这种编码方式本身就包含了时钟信息，有助于接收方准确地识别帧的边界，从而避免了在帧内部出现与帧定界符相同的比特组合导致的混淆。

数据字段的特点：以太网帧的数据字段长度有最小和最大的限制。最小长度为 46 字节，如果数据不足这个长度，会进行填充。这样减少了出现特殊字符序列导致误判的可能性。

冲突检测机制：以太网使用 CSMA/CD 协议进行冲突检测。在这种机制下，即使出现了类似于帧定界符的比特组合，也不太可能被误判为帧的边界，因为冲突检测会确保数据的正确传输和接收。

36、假定站点A和B在同一个10Mb/s以太网上。这两个站点之间的时延为225比特时间。假定A开始发送一帧，并且在A发送结束之前B也发送一帧。如果A发送的是以太网所允许的最短帧，那么A在检测到和B发生碰撞之前能否把自己的数据发送完毕？ ( 提示：应当考虑MAC帧前面增加的前同步码和帧定界符)

以太网允许的最短帧长为 64 字节，即 512 比特（包括前同步码和帧定界符）。

10Mb/s 以太网中，1 比特时间是 0.1μs。

A 和 B 之间的时延为 225 比特时间，即 22.5μs。

发送 512 比特所需时间为 51.2μs。

因为 51.2μs 大于 22.5μs，所以 A 在检测到和 B 发生碰撞之前不能把自己的数据发送完毕。不知道这样解释您是否能够明白，如果还有疑问，可以随时向我提问。

37、要连通两个不同的VLAN，所需要使用的设备是（）。    正确答案: B

A.集线器   B.三层交换机或路由器   C.网络适配器

38、10Mb、100Mb、1Gb、10Gb以太网，它们的帧格式都是一样的。  正确答案: A

A.对    B.错

38、关于交换机，下面说法错误的是（）。     正确答案: A

A.只能工作在半双工方式下    B.一个用户可以独占传输媒体的带宽

C.可进行线路速率匹配    D.工作在数据链路层

40、集线器工作在数据链路层。     正确答案: B

A.对	     B.错

41、求出下列IP地址所属的类别

（1）229.12.15.81

（2）194.19.55.14

（3）15.22.112.10

（4）251.12.15.16

（5）136.14.77.52

- 0 A 类地址：范围是 1 - 126。

- 10 B 类地址：范围是 128 - 191。

- 110C 类地址：范围是 192 - 223。

- 1110 D 类地址：范围是 224 - 239，用于多播。

- 1111 E 类地址：范围是 240 - 255，保留用于研究和实验。

42、下列IP地址中，能够分配给主机在因特网上使用的是（）。

A.202.121.114.0

B. 204.118.201.255

C. 192.168.122.0

D. 185.128.255.0

A类 8位 B类 16位  C类24位 后面全0 全1不能用

43、有如下4个/24地址块，试进行最大可能的聚合。

212.56.132.0/24         10000100

212.56.133.0/24         10000101

212.56.134.0/24         10000110

212.56.135.0/24         10000111

可以看到，前 22 位是相同的，即 11010100.00111000.100001 。

所以最大可能的聚合结果是 212.56.132.0/22 。

44、一个标准的IP地址128.202.84.62所属的网络是

A. 128.0.0.0

B. 128.202.0.0

C. 128.202.84.0

D. 128.202.84.62

一个标准的 IP 地址 128.202.84.62 是 B 类地址。

B 类地址的网络号是前 16 位。

所以该 IP 地址所属的网络是 128.202.0.0 ，选择 B 选项。

45、互联网的设计思路是，主机进程之间的可靠通信由（   ）来完成。正确答案: A

A.由主机的运输层负责    B.由传输网络来负责

46、在同一个局域网，两台计算机通信使用的是。     正确答案: B

A.IP地址      B.硬件地址（MAC）

47、一个 CIDR 地址块可以表示很多不连续的IP地址。   正确答案: B

A.对      B.错

48、128.1.2.193/26的网络号是多少？     正确答案: B

A.128.1.2.128     B.128.1.2.192    C.128.1.2.64    D.128.1.0.0

49、对于一个CIDR地址如202.100.160.0/20，其最大地址是什么？正确答案: A

A.202.100.175.255    B.202.100.160.255   C.202.100.176.0   D.202.100.159.255

50、一个分类的IP地址128.202.84.62所属的网络是？   正确答案: B

A.128.0.0.0  B.128.202.0.0   C.128.202.84.0   D.128.202.84.62

51、主机A发送IP数据报给主机B，途中经过了5个路由器。试问在IP数据报的发送过程中总共使用了几次ARP？

6

52、在计算机网络中，当路由器接收到一个IP数据报时，它会如何转发该数据报？

正确答案: B

A.直接根据数据报中的目的IP地址转发到下一个网络

B.先检查数据报首部是否出错，再根据路由表进行转发

C.忽略数据报中的目的IP地址，仅根据源IP地址进行转发

D.将数据报发送到默认网关，由默认网关负责转发

53、在同一个局域网上的路由器的IP地址中的网络号必须是一样的。正确答案: A

A.对     B.错

54、ARP解决的是不同局域网上的主机或路由器的IP地址和硬件地址的映射问题。

正确答案: B

A.对 B.错

55、主机H1发送IP数据包到主机H2，沿途是被2个路由器隔开的局域网，正确的选择是（）。    正确答案: C

A.从主机H1到H2，沿途经过各路由器时链路层帧的源地址和目的地址不变

B.从主机H1到H2，沿途经过各路由器时IP数据包的源地址和目的地址发生了变化

C.从主机H1到H2，沿途经过各路由器时IP数据包的源地址和目的地址不变

D.从主机H1到H2，沿途经过各路由器时IP数据包的源地址不变、目的地址地址发生了变化

56、IP数据报头部“标识”字段的作用是。    正确答案: B

A.用于可靠通信，判断哪个数据报丢了    B.用于数据报分片

57、IP数据报头部“生存时间”字段表示。     正确答案: B

A.允许数据报在网络中的生存时间  B.允许数据报在网络中可通过的路由器数的最大值

58、关于IP数据报的转发，下面正确的是。   正确答案: C

A.路由器基于下一跳地址转发数据报   B.路由器基于IP数据报的源地址转发数据报

C.路由器基于IP数据报的目的地址转发数据报

59、ICMP差错报告采用的模式是。     正确答案: D

A.路由器到源主机   B.路由器到路由器   C.路由器到目的主机

D.路由器或目的主机到源主机

60、ICMP是。     正确答案: B

A.应用层的协议  B.网络层协议  C.传输层协议   D.不是TCP/IP协议集中的协议

61、下列关于IPv6基本报头中有效载荷长度字段的描述是错误的。  正确答案: D

A.有效载荷字段长度为16bit   B.有效载荷长度不包含基本报头的长度

C.一个IPv6数据报可以容纳64kB的数据   D.有效载荷长度包含基本报头的长度

62、RIP仅和相邻路由器交换信息。    正确答案: A

A.对   B.错

63、RIP交换的信息是当前本路由器所知道的相邻路由器的信息。正确答案: B

A.对   B.错

64、RIP中，路由器拥有整个自治系统的路由信息，某些路由器的路由表可能相同/

正确答案: B

A.对    B.错

65、OSPF向本自治系统中所有路由器发送链路状态信息。   正确答案: A

A.对    B.错

66、OSPF中，交换的信息是所有路由器的链路状态，即路由器所知道的全部信息。

正确答案: B

A.对    B.错

67、OSPF中，数据传送既不用UDP也不用TCP，可减少路由信息的通信量。

正确答案: A

A.对     B.错

68、使用链路状态算法的路由协议是。         正确答案: B

A.BGP    B.OSPF    C.IGMP    D.RIP

69、当BGP-4发言人与其他自治系统中的BGP发言人要交换路由信息时，需要先建立（）。      正确答案: C

A.IP连接    B.BGP会话    C.TCP连接    D.UDP连接

70、以下关于网络地址转换（NAPT）的描述不正确的是。    正确答案: C

A.NAT避免了重新给网络分配地址；

B.NAT通过在转换时复用端口和地址，可以节省地址空

C.网络地址转不可以把不同的源 IP 地址都转换为同样的全球 IP 地址

D.NAT通过隐藏内部网络地址提高了网络的安全性。

71、用于多播的IP地址是（）。    正确答案: D

A.A类地址    B.B类地址    C.C类地址    D.D类地址

72、应用程序交给发送方TCP共2个数据块，其数据的内容分别为“闲云潭影日悠悠”和“物换星移几度秋”。接收方应用程序收到的数据块中，数据内容至少包含一个完整汉字的数据块有m个。下列关于m的描述，正确的是（  ）

(A) 最小值是2，最大值是7   (B) 最小值是2，最大值是14

(C) 最小值是1，最大值是7   (D) 最小值是1，最大值是14

73、运输层的作用范围是。    正确答案: B

A.主机之间的逻辑通信    B.进程之间的逻辑通信

74、互联网上标识计算机上的不同应用进程使用。    正确答案: B

A.进程标识符    B.协议端口号   C.MAC地址  D.IP地址

75、下面的描述错误的是（）。    正确答案: D

A.UDP 是无连接的     B.UDP 使用尽最大努力交付，即不保证可靠交付

C.UDP 是面向报文的，UDP 没有拥塞控制，很适合多媒体通信的要求。

D.UDP 只支持一对一的交互通信

76、进行可靠通信时，在发送完一个分组后，不必保留已发送分组的副本。

正确答案: B

A.对       B.错

77、发送方连续发送了5个分组，接收方收到第1，2，4，5个分组，但第3个分组丢失了，发送方只要再次发送第3个分组就可以了。    正确答案: B

A.对     B.错

78、当要求接收 TCP 将收到的报文段尽快地交付接收应用进程时，需要设置。

正确答案: A

A.PSH=1    B.URG=1    C.紧急指针=1    D.SYN=1

79、确认号是。     正确答案: B

A.本报文段所发送的数据的第一个字节的序号

B.期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。

80、TCP的ssthresh的初始值为8(单位为报文段)。当拥塞窗口上升到12时网络发生了超时，TCP使用慢开始和拥塞避免。试分别求出第1次到第15次传输的各拥塞窗口大小。你能说明拥塞控制窗口每一次变化的原因吗？

根据拥塞控制的原理，ssthresh（慢开始门限）的初始值为\(8\)，当拥塞窗口上升到\(12\)时网络发生了超时，TCP 使用慢开始和拥塞避免，各拥塞窗口大小的变化情况如下表所示：

|次数|拥塞窗口大小|

|--|--|

|第 1 次传输|ssthresh=8，拥塞窗口=cwnd=1，执行慢开始算法|

|第 2 次传输|cwnd=2，执行慢开始算法|

|第 3 次传输|cwnd=4，执行慢开始算法|

|第 4 次传输|cwnd=8，执行慢开始算法|

|第 5 次传输|cwnd=9，执行拥塞避免算法|

|第 6 次传输|cwnd=10，执行拥塞避免算法|

|第 7 次传输|cwnd=11，执行拥塞避免算法|

|第 8 次传输|cwnd=12，执行拥塞避免算法|

|第 9 次传输|ssthresh=6，拥塞窗口=cwnd=1，执行慢开始算法|

|第 10 次传输|cwnd=2，执行慢开始算法|

|第 11 次传输|cwnd=4，执行慢开始算法|

|第 12 次传输|cwnd=6，执行慢开始算法|

|第 13 次传输|cwnd=7，执行拥塞避免算法|

|第 14 次传输|cwnd=8，执行拥塞避免算法|

|第 15 次传输|cwnd=9，执行拥塞避免算法|

在上述过程中，拥塞窗口的变化主要遵循以下规则：

- **慢开始**：在开始发送数据时，先将拥塞窗口设置为较小的值（一般为 1），然后逐渐增加拥塞窗口的大小，直到达到慢开始门限或出现网络拥塞。

- **拥塞避免**：当拥塞窗口达到慢开始门限时，开始执行拥塞避免算法，即每次增加 1 个报文段的窗口大小，以避免网络拥塞。

- **乘法减小**：当网络发生拥塞时，将慢开始门限设置为当前拥塞窗口的一半，并将拥塞窗口重置为 1，以迅速减少发送到网络中的数据量。

- **加法增大**：在拥塞避免阶段，每次增加 1 个报文段的窗口大小，以逐渐增加发送到网络中的数据量。

这样，通过不断地调整拥塞窗口的大小，TCP 能够在网络拥塞和空闲时自适应地调整数据发送速率，以提高网络的利用率和性能。

81、触发快恢复算法时，发送方共收到。     正确答案: D

A.1个确认    B.2个一样的确认    C.3个一样的确认    D.4个一样的确认

82、要抑制发送端发送数据的速率，以便使接收端来得及接收，应采取的策略是。

正确答案: B

A.拥塞控制     B.流量控制

83、关于发送窗口，下面最正确的选择是。    正确答案: D

A.发送窗口 =拥塞窗口cwnd    B.发送窗口 >拥塞窗口cwnd

C.发送窗口 >接收窗口rwnd    D.发送窗口的上限值=Min [ rwnd, cwnd ]

84、慢开始算法每经过一个传输轮次cwnd 就增加一个MSS。    正确答案: B

A.对	    B.错

85、TCP连接建立发送第一个报文时。    正确答案: B

A.将报文中SYN和ACK位都置1   B.将报文中SYN位置1，ACK位置0

C.将报文中SYN位置0，ACK位置1

86、当TCP已经建立一个连接，其中一方提出释放连接后，此时进入（ ）状态。

正确答案: C

A.CLOSE-WAIT   B.TIME-WAIT   C.FIN-WAIT-1   D.FIN-WAIT-2

87、主动队列管理是为了。    正确答案: A

A.避免全局同步现象   B.控制拥塞窗口大小    C.优化队列的先进先出规则

D.减少分组排队

88、TCP连接释放过程，叙述不正确的是。    正确答案: B

A.通过设置FIN来表示释放连接    B.当一方释放连接后另一方即不能继续发送数据

C.只有双方均释放连接后，该连接才被释放   D.释放连接采用四次挥手机制

89、在TCP中，连接的释放发送（  ）报文。    正确答案: D

A.1个    B.2个    C.3个    D.4个

90、一个基本服务集BSS中可以有(      )个接入点AP。    正确答案: B

A.0或1    B.1    C.2    D.任意多个

91、WLAN的通信标准主要采用(    )标准。      正确答案: C

A.IEEE802.2    B.IEEE802.3    C.IEEE802.11    D.IEEE802.16

92、WLAN上的两个设备之间使用的标识码叫(    )。    正确答案: C

A.BSS    B.ESS    C.SSID    D.NID

93、对于基础结构的BSS，以下说法错误的是（   ）。    正确答案: B

A.覆盖范围或通信距离由AP确定   B.两个移动站间可以不经过AP直接通信 必须经过AP

C.两个移动站间的通信必须经过AP转接   D.AP为接入DS或骨干网提供一个逻辑接入点

94、IEEE802.11规定MAC层采用(    )协议来实现网络系统的集中控制。 正确答案: B

A.CSMA/CD   B.CSMA/CA   C.CDMA   D.TDMA

95、IEEE802.11的MAC层报文不包括(   )。   正确答案: D

A.数据帧   B.控制帧   C.管理帧   D.监视帧

第六章随堂练习

96、某工作站无法访问域名为www.test.com的服务器，此时使用ping命令按照该服务器的IP地址进行测试，发现响应正常。但是按照服务器域名进行测试，发现超时。此时可能出现的问题是 （   ）。   正确答案: C

A.线路故障   B.路由故障   C.域名解析故障   D.服务器网卡故障

97、在因特网域名体系中，域的下面可以划分子域，各级域名用圆点分开，按照（    ）。   正确答案: D

A.从左到右越来越小的方式分4层排列   B.从左到右越来越小的方式分多层排列

C.从右到左越来越小的方式分4层排列   D.从右到左越来越小的方式分多层排列

98、在Internet上浏览时，浏览器和WWW服务器之间传输网页使用的协议是（   ）。

正确答案: B

A.IP   B.HTTP   C.FTP   D.Telnet

99、在Internet中，用于文件传输的协议是(    )。   正确答案: C

A.HTML   B.SMTP   C.FTP   D.POP